МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра вычислительной техники

отчет

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ

| Студенты гр. 4372 |  | Климаш И.В. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Подклетнов С.Г. |

Санкт-Петербург

2025

Задание: По заданию преподавателя разработать алгоритм и реализовать программу подключения собственной подпрограммы обработки прерывания и использовать её в цепочке со стандартной подпрограммой обработки прерывания от одного из следующих устройств компьютера: в нашем случае клавиатура.

Блок схема Алгоритма

Текст программы

#include <dos.h>

#include <conio.h>

#include <stdio.h>

void interrupt (far *oldfunc)(__CPPARGS);

int flag = 0;

unsigned char firstArr[100];

int currentIndex = 0;

unsigned char scanToAscii[128] = {

0, 0, '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '0', '-', '=', 0, 0,

'q', 'w', 'e', 'r', 't', 'y', 'u', 'i', 'o', 'p', '[', ']', 0, 0,

'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', ';', '\'', '`', 0, '\\',

'z', 'x', 'c', 'v', 'b', 'n', 'm', ',', '.', '/', 0, 0, 0, ' '

};

void interrupt far nineHandle(__CPPARGS) {

unsigned char scanCode;

unsigned char asciiChar;

int i, check;

scanCode = inportb(0x60);

if (!(scanCode & 0x80)) {

asciiChar = scanToAscii[scanCode];

if (flag == 0) {

if (asciiChar != 0 && asciiChar != 'z') {

firstArr[currentIndex] = asciiChar;

cprintf("%c", asciiChar);

currentIndex++;

}

if (asciiChar == 'z') {

firstArr[currentIndex] = '$';

flag = 1;

cprintf("\n\r");

}

}

else if (flag == 1) {

check = 1;

if (asciiChar != 0 && asciiChar != 'z') {

for (i = 0; i < currentIndex; i++) {

if (firstArr[i] == asciiChar) {

check = 0;

break;

}

}

if (check == 1) {

cprintf("%c", asciiChar);

}

}

if (asciiChar == 'z') {

flag = 2;

}

}

}

outportb(0x20, 0x20);

}

int main() {

int counter = 1;

oldfunc = getvect(0x09);

setvect(0x09, nineHandle);

cprintf("Enter symbols to delete from sentence (to exit press z) ");

while (flag != 2) {

if (flag == 1 && counter == 1) {

cprintf("Enter your sentence (to exit press z) ");

counter++;

}

}

setvect(0x09, oldfunc);

cprintf("\n\rProgram completed.\n\r");

return 0;

}